1. pn dioda pri propusnoj polarizaciji naponom 0.6 V vodi struju 0.4 mA. Ako se napon poveća na 0.7 V, struja poraste na 10 mA. Odredi Is i radnu temp. diode.

(m=1)

2. Za silicijski MOSFET poznate su dvije točke (A i B) koje leže na istoj prijenosnoj karakteristici. Jedna od točaka nalazi se u triodnom području, a druga u području zasićenja. Poznato je: UGSA = -0.5V, UDSA = 0.25mA, IDA = 0.25 mA, UGSB = 2V, IDB = 5mA, λ = 0, zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja.

a) odredi tip MOSFET-a i tip nosilaca u kanalu

b) odredi područje rada tranzistora u točkama A i B

c) odredi napon praga UGS0 i strujni koeficijent K

d) C leži na istoj izlaznoj karakteristici kao i B i UDSC = 3V. Odredi 	područje rada tranzistora i struju odvoda IDC u točki C

3. Pojačalo zadano je:

UDD = -12 V

Rg = 500 Ω

R1 = 4.3 MΩ

R2 = 2.2 MΩ

RD = 2 kΩ

RS2 = 200 Ω

RT = 4.7 kΩ

Parametri

p~kanal. MOSFET-a su

K = -2 mA/V2

UGS0 = -1.5 V

i λ = -0.0045 V-1

a) Odrediti vrijednost RS1 tako da napon UGSQ iznosi -3 V. Izračunati IDQ, UDSQ te strminu i dinamički otpor u statičkoj radnoj točki. Pri proračunu statičke radne točke zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja

b) Nacrtati nadomjesnu shemu za dinamičku analizu te izvesti izraz i izračunati naponsko pojačanje Av = Uiz/Uul i strminsko pojačanje Gm = uiz/uul, ulazni te izlazni otpor Rul, Riz.

4. UCC = UEE = 10 V

Rg = 1 kΩ

Rc = 3 kΩ

RE = 3.6 kΩ

RT = 3 kΩ

B ≈ ufe >> 1

Uγ = 0.7 V

UT = 25 mV

Zanemarite porast struje kolektora u normalnom (? ne mogu pročitat) aktivnom području.

a) Odrediti statičku radnu točku (ICQ, UCEQ) i izračunajte strminu gm tranzistora T1

b) nacrtajte nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu

5.

Uiz = ?

Uul1 = 1 V

Uul2 = 2 V

R1 = 1 kΩ

R2 = R8 = 14.7 kΩ

R3 = R4 = 10 kΩ

R5 = 22 kΩ

R6 = 33 kΩ

R7 = 560 Ω